全国第三次土壤普查土壤样品实验室检测方法及主要设备

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 主要设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤容重 | 环刀法:《耕地质量等级》附录E(规范性附录)土壤容重的测定(GB/T33469-2016) | 环刀：容积100cm³；钢制环刀托：上有两个小排气孔；削土刀：刀口要平直；小铁铲；木锤；天平：感量0.1g；电热恒温干燥箱；干燥器 |
| 2 | 机械组成 | 吸管法:《土壤分析技术规范》第二版，5.1吸管法。 | 土壤颗粒分析吸管；搅拌棒；沉降筒，土壤筛(孔径分别为2、1、0.5mm)； 洗筛(直径6 cm，孔径0.25 mm)；硬质烧杯(50 mL)；温度计(士0.1℃)；真空干燥器；电热板；电烘箱；秒表 |
|  |  | 比重计法:《耕地质量等级》附录D(规范性附录)土壤机械组成的测定(GB/T33469-2016) | 土壤比重计、沉降筒、洗筛：直径6cm；孔径0.2mm、带橡皮垫（有孔）的搅拌棒、恒温干燥箱、电热板、秒表 |
|  |  | 吸管法(森林土壤):《森林土壤颗粒组成(机械组成)的测定》(LY/T1225-1999). | 土壤颗粒分析吸管；搅拌棒；沉降简(1L平口量简)；土壤筛(孔径分别为2、1、0.5mm)；洗筛(直径6cm；孔径0.25mm)；硬质烧杯(50mL)；温度计（正负0.1℃)；真空干燥器；电热板；电烘箱；秒表 |
|  |  | 密度计法(森林土壤):《森林土壤颗粒组成(机械组成)的测定》(LY/T1225-1999). | 土壤密度计(又称甲种密度计或鲍氏密度计；刻度为0~60g/L)；沉降简(1L平口量简)；洗筛(0.25mm筛孔)；土壤筛（孔径分别为2.0、1.0、0.5mm) |
| 3 | 水稳性大团聚体 | 人工筛法:《土壤检测第19部分:土壤水稳性大团聚体组成的测定》(NY/T1121.19-2008). | 天平(感量0.01g)；电热恒温干燥箱；1000mL沉降筒；水桶(直径33cm、43cm)； 孔径为10mm、7mm、5mm、3mm、1mm、0.5mm、0.25mm的土壤筛组(直径20cm高5cm)和孔径为5mm、3mm、2mm、1mm、0.5mm、0.25mm的土壤筛组(直径20cm高5cm)各一套；2mm土壤筛；大号铝盒(直径55cm)；干燥器 |
|  |  | 机械筛选法:《森林土壤大团聚体组成的测定》(LY/T1227-1999). | 团粒分析仪 |
| 4 | 土壤田间持水量 | 环刀法:《土壤检测第22部分:土壤田间持水量的测定环刀法》(NY/T1121.22-2010). | 天平(感量0.01g、0.0001g)；环刀(容积:100cm)；标准筛(孔径2mm)；电热恒温干燥箱；铝盒； 干燥器 |
|  |  | 环刀法:《森林土壤水分-物理性质的测定》(LY/T1215-1999). | 环刀(体积500cm³或100cm³200cm³)；粗天平(感量2g；最大称量2000g)；烘箱；铝盒:；干燥器；盆或盘(高150mm)；滤纸(φ110mm) |
| 5 | 矿物组成 | X-射线衍射仪XRD法:《土壤粘粒矿物测定X射线衍射法》。 | X-射线衍射仪 |
| 6 | pH | 电位法:《耕地质量等级》附录I(规范性附录)土壤pH的测定(GB/T33469-2016). | 酸度计：pH玻璃电极一饱和甘汞电极或pH复合电极；搅拌器 |
|  |  | 电位法:《森林土壤pH值的测定》(LY/T1239-1999). | 酸度计：pH玻璃电极一饱和甘汞电极或pH复合电极；搅拌器 |
| 7 | 可交换酸度 | 氯化钾交换-中和滴定法:《土壤分析技术规范》第二版,11.2土壤交换性酸的测定. | 半微量碱式滴定管:10mL。 |
|  |  | 氯化钾交换-中和滴定法(森林土壤):《森林土壤交换性酸度的测定》(LY/T1240-1999) | 锥形瓶(250mL)；容量瓶(250mL)。 |
| 8 | 水解性酸度 | 乙酸钠水解-中和滴定法:《森林土壤水解性总酸度的测定》(LY/T1241-1999). | 锥形瓶(250mL);；容量瓶(250mL)。 |
| 9 | 阳离子交换量 | 乙酸铵交换-容量法(酸性、中性土壤):《中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定》(NY/T295-1995). | 电动离心机：转速3000r/min~4000r/min；离心管：100mL；凯氏瓶；蒸馏装置 |
|  |  | 乙酸钙交换-容量法(石灰性土壤):《土壤检测第5部分:石灰性土壤阳离子交换量的测定》(NY/T1121.5-2006) | 电动离心机：转速3000r/min~4000r/min；离心管：100mL；滴定装置 |
|  |  | EDTA-乙酸铵盐交换-容量法:《土壤分析技术规范》第二版,12.1EDTA-乙酸铵盐交换法. | 电动离心机：转速3000r/min~4000r/min；离心管：100mL；凯氏瓶；蒸馏装置 |
|  |  | 乙酸铵交换-容量法(酸性、中性森林土壤):《森林土壤阳离子交换量的测定》(LY/T1243-1999). | 电动离心机：转速3000r/min~4000r/min；离心管：100mL；凯氏瓶；蒸馏装置 |
|  |  | 氯化铵-乙酸铵交换-容量法(石灰性森林土壤):《森林土壤阳离子交换量的测定》(LY/T1243-1999). | 电动离心机：转速3000r/min~4000r/min；离心管：100mL；凯氏瓶；蒸馏装置 |
| 10 | 水溶性盐总量 | 重量法:《耕地质量等级》附录F(规范性附录)土壤水溶性盐总量的测定(GB/T33469-2016). | 环刀容积：100cm²；钢制环刀托:上有两个小排气孔；削土刀:刀口要平直；小铁铲；木锤；天平:感 量0.1g；电热恒温干燥箱；干燥器 |
|  |  | 质量法、电导法(森林土壤):《森林土壤水溶性盐分分析》(LY/T1251-1999). | 台秤(感量0.1g)；真空泵；往复式电动振荡机；离心机(4000r/min)；锥形瓶；布氏漏斗或素瓷滤烛；抽滤瓶；锥形瓶 |
| 11 | 交换性盐基总量 | 乙酸铵交换法-中和滴定法(酸性、中性土壤):《土壤分析技术规范》第二版,13.1酸性和中性土壤交换性盐基组成的测定(乙酸铵交换法). | 电动离心机；水浴锅；瓷蒸发皿 |
|  |  | 氯化铵-乙醇交换-原子吸收分光光度法/火焰光度法(石灰性土壤):《石灰性土壤交换性盐基及盐基总量的测定》(NY/T1615-2008). | 往复式振荡机；振荡频率满足150r/min~180r/min；原子吸收分光光度计；火焰光度计 |
|  |  | 乙酸铵交换法-中和滴定法(酸性、中性森林土壤):《森林土壤交换性盐基总量的测定》(LY/T1244-1999). | 高温电炉；瓷蒸发皿(100mL) |
| 12 | 电导率 | 电导法:《森林土壤水溶性盐分分析》(LY/T1251-1999). | 台秤(感量0.1g）；真空泵；往复式电动振荡机；离心机(4000r/min)；锥形瓶；布氏漏斗或素瓷滤烛；抽滤瓶；锥形瓶 |
| 13 | 有机质 | 重铬酸钾氧化-容量法:《耕地质量等级》附录C(规范性附录)土壤有机质的测定(GB/T33469-2016). | 电炉；硬质试管；油浴锅；自动调零滴定管；温度计 |
|  |  | 重铬酸钾氧化-外加热法:《森林土壤有机质的测定及碳氮比的计算》(LY/T1237-1999) | 调温电炉温度计；硬质试管；油浴锅；铁丝笼；锥形烧瓶 |
| 14 | 总碳 | 杜马斯燃烧法:《土壤中总碳和有机质的测定元素分析仪法》 | 杜马斯燃烧法定氮仪 |
| 15 | 全氮 | 自动定氮仪法:《土壤检测第24部分:土壤全氮的测定自动定氮仪法》(NY/T1121.24-2012). | 自动定氮仪； 消煮炉(温度大于400℃)；天平(感量0.000lg)。 |
|  |  | 凯氏定氮法(森林土壤):《森林土壤氮的测定》(LY/T1228-2015). | 电子分析天平；消化炉；定氮仪 |
|  |  | 连续流动分析仪法(森林土壤):《森林土壤氮的测定》(LY/T1228-2015). | 天平(感量0.01g)；天平(感量0.0001g)；控温消煮炉；流动分析仪。 |
|  |  | 元素分析仪法(森林土壤):《森林土壤氮的测定》(LY/T1228-2015). | 天平(感量01mg)；元素分析仪。 |
| 16 | 全磷 | 氢氧化钠熔融-钼锑抗比色法:《土壤分析技术规范》第二版,8.1土壤全磷的测定(氢氧化钠熔融-钼锑抗比色法）。 | 分光光度计；高温电炉：升温至1200℃，温度可调；镍(或银)坩埚:容量≥30mL;具塞三角瓶 |
|  |  | 碱熔-钼锑抗比色法(森林土壤):《森林土壤磷的测定》(LY/T1232-2015). | 分析天平:感量0.0001g；电砂浴；磨口三角瓶；150mL;磨口简易空气冷凝管;直径0.9cm，长19cm；定时钟；自动调零滴定管:10.00、25.00mL；小型日光滴定台；温度计:200~300℃；铜丝筛:孔径0.25mm；瓷研钵。 |
|  |  | 酸溶法-电感耦合等离子体发射光谱法(森林土壤):《森林土壤磷的测定》(LY/T1232-2015) | 天平(感量0、01g)；天平(感量0、0001g)；高温电炉； 紫外/可见分光光度计 |
| 17 | 全钾 | 氢氧化钠熔融-火焰光度法/原子吸收分光光度法:《土壤分析技术规范》第二版,9.1土壤全钾的测定. | 原子吸收分光光度计 |
|  |  | 碱熔-火焰光度法/原子吸收分光光度法(森林土壤):《森林土壤钾的测定》(LY/T1234-2015). | 原子吸收分光光度计 |
|  |  | 酸溶-火焰光度法/原子吸收分光光度法/电感耦合等离子体发射光谱法(森林土壤):《森林土壤钾的测定》(LY/T1234-2015) | 原子吸收分光光度计 电感耦合等离子体发射光谱仪 |
| 18 | 全硫 | 硝酸镁氧化-硫酸钡比浊法:《土壤分析技术规范》第二版,16.9全硫的测定(硝酸镁氧化-硫酸钡比浊法). | 分光光度计；量勺(盛1.0g氯化钡)。 |
|  |  | 燃烧碘量法(森林土壤):《森林土壤全硫的测定》(LY/T1255-1999). | 燃烧法测定硫的装置 |
|  |  | EDTA间接滴定法(森林土壤):《森林土壤全硫的测定》(LY/T1255-1999). | 半微量滴定管(10mL)；锥形瓶。 |
| 19 | 全硼 | 碱熔-甲亚胺-比色法:《土壤分析技术规范》第二版,18.1土壤全硼的测定. | 分光光度计； 石英三角烧瓶，250mL; 石英回流冷凝装置。 |
|  |  | 碱熔-姜黄素-比色法:《土壤分析技术规范》第二版,18.1土壤全硼的测定. | 高温电炉；恒温水浴锅； |
|  |  | 碱熔-等离子体发射光谱法:《土壤分析技术规范》第二版,18.1土壤全硼的测定. | 电感耦合等离子体发射光谱仪 |
| 20 | 全硒 | 酸溶-氢化物发生-原子荧光光谱法:《土壤中全硒的测定》(NY/T1104-2006). | 原子荧光光度计 |
| 21 | 全铁 | 酸消解-电感耦合等离子体发射光谱法:《固体废物22种金属元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》(HJ781-2016). | 电感耦合等离子体发射光谱仪 |
|  |  | 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法:《土壤和沉积物11种元素的测定碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》(HJ974-2018) | 电感耦合等离子体发射光谱仪 |
| 22 | 全锰 | 酸消解-电感耦合等离子体质谱法:《固体废物金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法》(HJ766-2015). | 电感耦合等离子体发射光谱仪 |
|  |  | 酸消解-电感耦合等离子体发射光谱法:《固体废物22种金属元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》(HJ781-2016). | 电感耦合等离子体发射光谱仪 |
| 23 | 全铜 | 酸消解-电感耦合等离子体质谱法:《固体废物金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法》(HJ766-2015) | 电感耦合等离子体质谱仪 |
|  |  | 酸消解-电感耦合等离子体发射光谱法:《固体废物22种金属元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》(HJ781-2016) | 电感耦合等离子体发射光谱仪 |
| 24 | 全锌 | 酸消解-电感耦合等离子体质谱法:《固体废物金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法》(HJ766-2015). | 电感耦合等离子体质谱仪 |
|  |  | 酸消解-电感耦合等离子体发射光谱法:《固体废物22种金属元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》(HJ781-2016). | 电感耦合等离子体发射光谱仪 |
| 25 | 全钼 | 酸消解-电感耦合等离子体质谱法:《固体废物金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法》(HJ766-2015) | 电感耦合等离子体质谱仪 |
| 26 | 全铝 | 酸消解-电感耦合等离子体发射光谱法:《固体废物22种金属元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》(HJ781-2016). | 电感耦合等离子体发射光谱仪 |
|  |  | 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法:《土壤和沉积物11种元素的测定碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》(HJ974-2018). | 电感耦合等离子体发射光谱仪 |
| 27 | 全硅 | 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法:《土壤和沉积物11种元素的测定碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》(HJ974-2018). | 电感耦合等离子体发射光谱仪 |
| 28 | 全钙 | 酸消解-电感耦合等离子体发射光谱法:《固体废物22种金属元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》(HJ781-2016). | 电感耦合等离子体发射光谱仪 |
|  |  | 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法:《土壤和沉积物11种元素的测定碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》(HJ974-2018) | 电感耦合等离子体发射光谱仪 |
| 29 | 全镁 | 酸消解-电感耦合等离子体发射光谱法:《固体废物22种金属元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》(HJ781-2016). | 电感耦合等离子体发射光谱仪 |
|  |  | 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法:《土壤和沉积物11种元素的测定碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》(HJ974-2018). | 电感耦合等离子体发射光谱仪 |
| 30 | 全钛 | 酸消解-电感耦合等离子体发射光谱法:《固体废物22种金属元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》(HJ781-2016). | 电感耦合等离子体发射光谱仪 |
|  |  | 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法:《土壤和沉积物11种元素的测定碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》(HJ974-2018) | 电感耦合等离子体发射光谱仪 |
| 31 | 有效磷 | 氟化铵-盐酸溶液/碳酸氢钠浸提-钼锑抗比色法:《土壤检测第7部分:土壤有效磷的测定》NY/T1121.7-2014) | 土壤筛:1mm方孔筛；分析天平:感量为0.01g；锥形瓶:50和150mL；带橡皮塞漏斗；分光光度计:可在880nm波长处测读吸光度；恒温往复振荡机 |
|  |  | 盐酸-硫酸/氟化铵-盐酸溶液/碳酸氢钠浸提-钼锑抗比色法(森林土壤):《森林土壤磷的测定》(LY/T1232-2015). | 土壤筛:1mm方孔筛；分析天平:感量为0.01g；锥形瓶:50和150mL；带橡皮塞漏斗；分光光度计:可在880nm波长处测读吸光度；恒温往复振荡机 |
|  |  | 盐酸-硫酸/氟化铵-盐酸溶液浸提-电感耦合等离子体发射光谱法(森林土壤):《森林土壤磷的测定》(LY/T1232-2015). | 电感耦合等离子体发射光谱仪 |
|  |  | 氟化铵-盐酸/碳酸氢钠浸提-连续流动分析仪法(森林酸性土壤):《森林土壤磷的测定》(LY/T1232-2015). | 天平(感量0.01g)；天平(感量0.0001g)；恒温往复振荡机(速率150-180r/min)；紫外/可见光分光光度计；酸度计 |
| 32 | 速效钾 | 乙酸铵浸提-火焰光度法:《土壤速效钾和缓效钾的测定》(NY/T889-2004). | 通常实验室用仪器和火焰光度计；油浴或磷酸浴。 |
|  |  | 乙酸铵浸提-火焰光度法/原子吸收分光光度法/电感耦合等离子体发射光谱法(森林土壤):《森林土壤钾的测定》(LY/T1234-2015). | 电感耦合等离子体发射光谱仪 |
| 33 | 缓效钾 | 热硝酸浸提-火焰光度法:《土壤速效钾和缓效钾的测定》(NY/T889-2004). | 往复式振荡机:振荡频率满足150r/min~180r/min；火焰光度计。 |
|  |  | 热硝酸浸提-火焰光度法/原子吸收分光光度法/电感耦合等离子体发射光谱法(森林土壤):《森林土壤钾的测定》(LY/T1234-2015). | 原子吸收分光光度计； 电感耦合等离子体发射光谱仪 |
| 34 | 有效硫 | 磷酸盐-乙酸溶液/氯化钙浸提-电感耦合等离子体发射光谱法:《土壤检测第14部分:土壤有效硫的测定》(NY/T1121.14) | 电感耦合等离子体发射光谱仪 |
|  |  | 磷酸盐-乙酸溶液浸提-硫酸钡比浊法(森林土壤):《森林土壤有效硫的测定》(LY/T1265-1999) | 振荡机;；电热板或砂浴；分光光度计；电磁搅拌器。 |
| 35 | 有效硅 | 柠檬酸浸提-硅钼蓝比色法:《土壤分析技术规范》第二版,20.2土壤有效硅的测定. | 分光光度计；恒温往复式或旋转式振荡机:满足180r/min的振荡频率或达到相同效果。 |
|  |  | HOAc缓冲液浸提-硅钼蓝比色法(森林土壤):《森林土壤有效硅的测定》(LY/T1266-1999) | 分光光度计；恒温箱 |
| 36 | 有效铁 | DTPA浸提-原子吸收分光光度法:《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸(DTPA)浸提法》(NY/T890-2004). | 原子吸收分光光度计 |
|  |  | DTPA浸提-电感耦合等离子体发射光谱法:《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸 (DTPA)浸提法》(NY/T890-2004). | 电感耦合等离子体发射光谱仪 |
|  |  | DTPA浸提-邻菲啰啉比色法(森林土壤):《森林土壤有效铁的测定》(LY/T1262-1999). | 往复振荡器；高温电炉；分光光度计。 |
|  |  | DTPA浸提-原子吸收分光光度法(森林土壤):《森林土壤有效铁的测定》(LY/T1262-1999) | 往复振荡器；原子吸收分光光度计。 |
| 37 | 有效锰 | DTPA浸提-原子吸收分光光度法:《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸(DTPA)浸提法》(NY/T890-2004). | 原子吸收分光光度计 |
|  |  | DTPA浸提-电感耦合等离子体发射光谱法:《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸 (DTPA)浸提法》(NY/T890-2004). | 电感耦合等离子体发射光谱仪 |
|  |  | 乙酸铵溶液浸提-高锰酸钾比色法(森林土壤交换性锰):《森林土壤交换性锰的测定》(LY/T1263-1999). | 往复振荡器；分光光度计。 |
|  |  | 乙酸铵溶液浸提-原子吸收分光光度法(森林土壤交换性锰):《森林土壤交换性锰的测定》(LY/T1263-1999). | 原子吸收分光光度计 |
|  |  | 对苯二酚-0.1mol/L乙酸铵浸提-高锰酸钾比色法(森林土壤易还原锰):《森林土壤易还原锰的测定》(LY/T1264-1999). | 往复振荡器:分光光度计。 |
|  |  | 对苯二酚-0.1mol/L乙酸铵浸提-原子吸收分光光度法(森林土壤易还原锰):《森林土壤易还原锰的测定》(LY/T1264-1999). | 原子吸收分光光度计 |
| 38 | 有效铜 | DTPA浸提-原子吸收分光光度法:《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸(DTPA)浸提法》(NY/T890-2004) | 往复振荡器:分光光度计。 |
|  |  | DTPA浸提-电感耦合等离子体发射光谱法:《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸 (DTPA)浸提法》(NY/T890-2004). | 电感耦合等离子体发射光谱仪 |
|  |  | 0.1mol/L盐酸/DTPA浸提-DDTC比色法(森林土壤):《森林土壤有效铜的测定》(LY/T1260-1999). | 往复振荡机；分光光度计； |
|  |  | 0.1mol/L盐酸/DTPA浸提-原子吸收分光光度法(森林土壤):《森林土壤有效铜的测定》LY/T1260-1999). | 原子吸收分光光度计 |
| 39 | 有效锌 | DTPA浸提-原子吸收分光光度法:《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸(DTPA)浸提法》(NY/T890-2004). | 原子吸收分光光度计 |
|  |  | DTPA浸提-电感耦合等离子体发射光谱法:《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸(DTPA)浸提法》(NY/T890-2004) | 电感耦合等离子体发射光谱仪 |
|  |  | 0.1mol/L盐酸/DTPA浸提-DDTC比色法(森林土壤):《森林土壤有效锌的测定》(LY/T1261-1999). | 往复振荡器:分光光度计。 |
|  |  | 0.1mol/L盐酸/DTPA浸提-原子吸收分光光度法(森林土壤):《森林土壤有效锌的测定》LY/T1261-1999). | 原子吸收分光光度计 |
| 40 | 有效硼 | 沸水提取-甲亚胺-H比色法:《土壤分析技术规范》第二版,18.2土壤有效硼的测定. | 分光光度计；石英回流冷凝装置； 离心机(3000/min~5000r/min) |
|  |  | 沸水提取-姜黄素-比色法:《土壤分析技术规范》第二版,18.2土壤有效硼的测定. | 分光光度计:10mm 比色；恒温水浴:55士2℃； |
|  |  | 沸水-硫酸镁浸提-电感耦合等离子体发射光谱法:《土壤有效硼的测定电感耦合等离子体发射光谱法》。 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 |
|  |  | 沸水浸提-甲亚胺-H比色法:《森林土壤有效硼的测定》(LY/T1258-1999) | 原子吸收分光光度计 |
| 41 | 有效钼 | 草酸-草酸铵浸提-示波极谱法:《土壤检测第9部分:土壤有效钼的测定》(NY/T1121.9-2012) | 极谱仪；恒温往复式振荡器；电热板 |
|  |  | 草酸-草酸铵浸提-电感耦合等离子体质谱法:《土壤检测第9部分:土壤有效钼的测定》(NY/T1121.9). | 电感耦合等离子体质谱仪 |
|  |  | 草酸-草酸铵浸提-电感耦合等离子体发射光谱法:《土壤检测第9部分:土壤有效钼的测定》(NY/T1121.9). | 电感耦合等离子体发射光谱仪 |
|  |  | 草酸-草酸铵浸提-硫氰化钾比色法/极谱法:《森林土壤有效钼的测定》(LY/T1259-1999) | 往复振荡器；高温电炉；分光光度计；石英或硬质玻璃器量。 |
| 42 | 有效硒 | 磷酸二氢钾溶液浸提-氢化物发生原子荧光光谱法:《土壤有效硒的测定氢化物发生原子荧光光谱法》(NY/T3420-2019) | 原子荧光光度计附硒空心阴极灯；恒温水浴振荡器；电热板；组织搞碎机。 |
| 43 | 交换性钙 | 乙酸铵交换-原子吸收分光光度法(酸性、中性土壤):《土壤分析技术规范》第二版,13.1酸性和中性土壤交换性盐基组成的测定(乙酸铵交换法) | 原子吸收分光光度计 |
|  |  | 氯化铵-乙醇交换-原子吸收分光光度法(石灰性土壤):《石灰性土壤交换性盐基及盐基总量的测定》(NY/T1615-2008). | 原子吸收分光光度计 |
|  |  | 乙酸铵交换-EDTA络合滴定法/原子吸收分光光度法(酸性、中性森林土壤):《森林土壤交换性钙和镁的测定》(LY/T1245-1999) | 原子吸收分光光度计 |
| 44 | 交换性镁 | 乙酸铵交换-原子吸收分光光度法(酸性、中性土壤):《土壤分析技术规范》第二版,13.1酸性和中性土壤交换性盐基组成的测定(乙酸铵交换法). | 原子吸收分光光度计 |
|  |  | 氯化铵-乙醇交换-原子吸收分光光度法(石灰性土壤):《石灰性土壤交换性盐基及盐基总量的测定》(NY/T1615-2008). | 原子吸收分光光度计 |
|  |  | 乙酸铵交换-EDTA络合滴定法/原子吸收分光光度法(酸性、中性森林土壤):《森林土壤交换性钙和镁的测定》(LY/T1245-1999). | 原子吸收分光光度计 |
| 45 | 交换性钠 | 乙酸铵交换-火焰光度法(酸性、中性土壤):《土壤分析技术规范》第二版,13.1酸性和中性土壤交换性盐基组成的测定(乙酸铵交换法). | 上壤筛:孔径]mm；离心管:100ml；天平:感量0.1、0.0001g； 电动离心机:转速3000~4000r/min；火焰光度计； 原了吸收分光光度计 |
|  |  | 乙酸铵交换-火焰光度法(森林土壤):《森林土壤交换性钾和钠的测定》(LY/T1246-1999). | 火焰光度计 |
|  |  | 乙酸铵-氢氧化铵交换-火焰光度法(碱化森林土壤):《碱化土壤交换性钠的测定》(LY/T1248-1999). | 火焰光度计 |
| 46 | 水溶性钠和钾离子 | 火焰光度法:《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T1251-1999) | 原子吸收分光光度计 |
| 47 | 水溶性钙和镁离子 | EDTA络合滴定法:《森林土壤水溶性盐分分析》(LY/T1251-1999). | 酸滴定管 |
|  |  | 原子吸收分光光度法:《森林土壤水溶性盐分分析》(LY/T1251-1999) | 原子吸收分光光度计 |
| 48 | 水溶性碳酸根和碳酸氢根 | 双指示剂中合法:《森林土壤水溶性盐分分析》(LY/T1251-1999) | 电炉，酸滴定管 |
| 49 | 水溶性硫酸根 | 土壤浸出液中硫酸根的预测:《森林土壤水溶性盐分分析》(LY/T1251-1999). | 酸滴定管(10mL),移液管(25mL),锥形瓶(150mL)。 |
|  |  | EDTA间接滴定法(含量适中):《森林土壤水溶性盐分分析》(LY/T1251-1999). | 酸滴定管 |
|  |  | 硫酸钡比浊法(含量较低):《森林土壤水溶性盐分分析》(LY/T1251-1999). | 光电比色计(或分光光度计或比浊计) |
|  |  | 硫酸钡质量法(含量较高):《森林土壤水溶性盐分分析》(LY/T1251-1999). | 分析天平(感量0.0002g)；水浴；烘箱；玻璃蒸发皿；干燥器；坩埚钳。 |
| 50 | 水溶性氯根 | 硝酸银滴定法:《森林土壤水溶性盐分分析》(LY/T1251-1999) | 酸滴定管 |
| 51 | 总汞 | 氢化物发生原子荧光法:《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第1部分:土壤中总汞的测定》(GB/T22105.1-2008) | 原子荧光光度计 |
|  |  | 催化热解-冷原子吸收分光光度法:《土壤和沉积物总汞的测定催化热解/冷原子吸收分光光度法》(HJ923-2017). | 测汞仪；分析天平 |
| 52 | 总砷 | 原子荧光法:《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第2部分:土壤中总砷的测定》(GB/T22105.2-2008) | 氢化物发生原子荧光光度计； 砷空心阴极灯； 水浴锅 |
| 53 | 总铅 | 电感耦合等离子体质谱法:《固体废物金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法》(HJ766-2015). | 电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)；微波消解装置；天平:感量0.1mg；尼龙筛:0.15mm(100目)。滤膜:水系微孔滤膜，孔径0.45um；赶酸仪:温度≥150℃； |
|  |  | 电感耦合等离子体原子发射光谱法:《固体废物22种金属元素的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》(HJ781-2016). | 电感耦合等离子体发射光谱仪； 微波消解仪；温控电热板；分析天平； |
|  |  | 石墨炉原子吸收分光光度法:《土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法》(GB/T17141-1997). | 石墨炉原子吸收分光光度计(带有背景扣除装置)； |
|  |  | 火焰原子吸收分光光度法:《土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法》(HJ491-2019). | 火焰原子吸收分光光度计；电热板或石墨消解仪；分析天平:感量为01mg。 |
| 54 | 总镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法:《土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法》(GB/T17141-1997). | 火焰原子吸收分光光度计；电热板或石墨消解仪；分析天平:感量为01mg。 |
|  |  | 电感耦合等离子体质谱法:《固体废物金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法》(HJ766-2015) | 电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)；微波消解装置；天平:感量0.1mg； 尼龙筛015mm(100目)； |
| 55 | 总铬 | 电感耦合等离子体原子发射光谱法:《固体废物22种金属元素的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》(HJ781-2016). | 电感耦合等离子体发射光谱仪；微波消解仪；温控电热板；分析天平:精度±0.0001g；聚四氟乙烯坩:50ml；聚四氟乙烯坩:100ml |
|  |  | 电感耦合等离子体质谱法:《固体废物金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法》(HJ766-2015). | 电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)；微波消解装置；天平:感量0.1mg； 尼龙筛015mm(100目)； |
|  |  | 火焰原子吸收分光光度法:《土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法》(HJ491-2019). | 火焰原子吸收分光光度计；电热板或石墨消解仪:具有温控功能(温度稳定士5℃)；分析天平:感量为0.1mg。 |
| 56 | 总镍 | 电感耦合等离子体原子发射光谱法:《固体废物22种金属元素的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》(HJ781-2016). | 电感耦合等离子体发射光谱仪 |
|  |  | 电感耦合等离子体质谱法:《固体废物金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法》(HJ766-2015). | 电感耦合等离子体质谱仪 |
|  |  | 火焰原子吸收分光光度法:《土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法》(HJ491-2019). | 火焰原子吸收分光光度计；电热板或石墨消解仪:具有温控功能(温度稳定士5℃)；分析天平:感量为0.1mg。 |
| 57 | 水分 | 土壤含水量的测定按《土壤检测第3部分:土壤机械组成的测定》(NY/T1121.3-2006). | 土壤比重计；沉降筒(1L)；洗筛；恒温干燥箱；电热板；秒表 |
|  |  | 采用林业行业标准的检测方法按《森林土壤含水量的测定》(LY/T1213-1999)测定含水量。 | 烘箱；铝盒；干燥器；天平(感量0.01g) |